| Código | PCM-MAN-019 | Organização | A definir |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaborado por | A definir | Aprovado por | A definir |

NOTA  o texto em preto é uma proposta pronta; ajuste metas, prazos e critérios ao seu negócio. Substitua o texto cinza entre [colchetes] e apague as orientações.

# OBJETIVO

Definir como [Nome da empresa] escolhe, planeja, executa e revisa a manutenção de cada ativo, de forma que o esforço seja proporcional ao risco e ao valor do ativo para o negócio.

# ESCOPO E APLICAÇÃO

Aplica-se a todos os ativos cadastrados de [unidades / áreas]. Complementa o Manual de gestão de ativos (PCM-MAN-018).

# RESPONSABILIDADES

| Função | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Gerente de manutenção | Aprovar a estratégia e garantir recursos. |
| Engenharia de manutenção | Criticidade, MFMEA, seleção de tarefas e análise de falhas. |
| PCM | Planos, programação, registros e indicadores. |
| Técnicos | Executar e registrar com qualidade. |
| Operação | Manutenção autônoma e liberação dos equipamentos. |

# DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

| Documento | Código ou versão | Local de consulta |
| --- | --- | --- |
| Confiabilidade e mantenabilidade | ABNT NBR 5462 | [Pasta, sistema ou link] |
| Critérios para manutenção centrada em confiabilidade (RCM) | SAE JA1011 / JA1012 | [Pasta, sistema ou link] |
| Coleta e troca de dados de confiabilidade e manutenção | ISO 14224 | [Pasta, sistema ou link] |
| Indicadores de desempenho da manutenção | EN 15341 | [Pasta, sistema ou link] |
| [Manuais dos fabricantes e normas regulamentadoras aplicáveis] | [Código ou versão] | [Pasta, sistema ou link] |

# TIPOS DE MANUTENÇÃO

| Tipo | O que é | Quando usar |
| --- | --- | --- |
| Corretiva não planejada | Reparo depois da falha, sem programação. | Deve ser exceção. Medir e reduzir. |
| Corretiva planejada | Rodar até falhar, com peças e recursos prontos. | Ativos C, falha sem risco e barata. |
| Preventiva | Tarefa em intervalo fixo de tempo ou uso. | Desgaste ligado à idade ou ao uso. |
| Preditiva | Medir a condição (vibração, temperatura, óleo) e agir na tendência. | Falha com aviso prévio mensurável; ativos A. |
| Detectiva | Teste de função oculta (proteções, alarmes). | Dispositivos que só atuam na emergência. |
| Melhoria | Mudar o projeto para eliminar a falha. | Falha repetida sem tarefa que resolva. |
| Manutenção autônoma | Limpeza, inspeção, lubrificação e reaperto pelo operador. | Todos os ativos de produção. |

# ESTRATÉGIA POR CRITICIDADE

A classe vem do modelo PCM-MAN-002. Ela define o pacote mínimo de manutenção:

| Item | Classe A · crítico | Classe B · importante | Classe C · baixo impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| Análise de falhas | MFMEA completa | MFMEA simplificada | Não exigida |
| Preventiva | Sim, por MFMEA e fabricante | Sim, do fabricante | Só legal ou de segurança |
| Preditiva | Sim, onde houver técnica | Avaliar caso a caso | Não |
| Peças sobressalentes | Críticas em estoque | Avaliar lead time | Comprar na falha |
| Prioridade da OS | Alta | Média | Baixa |
| Análise de causa raiz | Toda falha com parada | Falha repetida | Não exigida |

# SELEÇÃO DAS TAREFAS (MFMEA)

Para cada modo de falha relevante, escolha a tarefa pela ordem abaixo. Pare na primeira resposta Sim que seja técnica e economicamente viável:

| Nº | Pergunta | Se Sim |
| --- | --- | --- |
| 1 | A falha dá sinal mensurável antes de acontecer? | Preditiva (inspeção por condição) |
| 2 | A falha está ligada à idade ou ao uso, com vida previsível? | Preventiva (troca ou restauração programada) |
| 3 | A falha é oculta (só aparece quando se precisa da função)? | Detectiva (teste periódico) |
| 4 | A consequência é aceitável em segurança e custo? | Corretiva planejada |
| 5 | Nenhuma das anteriores resolve? | Melhoria ou mudança de projeto |

# PLANO DE MANUTENÇÃO

Cada tarefa do plano (PCM-MAN-002, aba Plano) tem no mínimo: TAG, tarefa, tipo, frequência, duração, se exige parada, especialidade e data da 1ª execução. O cronograma anual é gerado a partir do plano.

Frequência inicial: a do fabricante ou da MFMEA, a mais conservadora.

Ajuste da frequência: só com histórico de falhas e inspeções (mínimo de [12 meses]).

Instruções detalhadas de cada tarefa ficam no checklist (PCM-MAN-005) ou em POP (PCM-MAN-016 / 017).

# FLUXO DA ORDEM DE SERVIÇO

Do pedido ao aprendizado, todo serviço segue as mesmas etapas e usa o mesmo registro (PCM-MAN-004):

| Etapa | O que acontece | Responsável | Saída |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Solicitação | Quem vê o problema abre o pedido com a TAG e o sintoma. | [Operação] | Pedido |
| 2 Triagem | Define tipo e prioridade pela criticidade do ativo. | [PCM] | OS classificada |
| 3 Planejamento | Define passos, peças, pessoas, horas e liberações. | [PCM] | OS planejada |
| 4 Programação | Encaixa no planner com a operação. | [PCM + produção] | OS programada |
| 5 Execução | Executa e registra horas, causa e o que foi feito. | [Manutenção] | OS executada |
| 6 Fechamento | Operação libera; PCM confere e fecha. | [Operação / PCM] | OS fechada |
| 7 Análise | Falhas relevantes vão para a ficha de falha e o Pareto. | [Engenharia] | Aprendizado |

# PRIORIZAÇÃO DAS ORDENS DE SERVIÇO

| Prioridade | Critério | Início do atendimento |
| --- | --- | --- |
| Emergência | Risco à segurança, ao meio ambiente ou parada de ativo A | [Imediato] |
| Alta | Ativo A com perda de desempenho ou ativo B parado | [Até 24 h] |
| Média | Ativo B com perda de desempenho; preventiva vencendo | [Até 7 dias] |
| Baixa | Ativo C, melhorias e serviços sem impacto | [Programar no backlog] |

# PROGRAMAÇÃO

A programação é semanal e mensal no Planner (PCM-MAN-003). Só entra na programação o serviço com peças, pessoas, ferramentas e liberação da operação garantidas. Reunião de programação: [toda sexta-feira, com produção e PCM].

# PARADAS PROGRAMADAS

Serviços que exigem parar o equipamento ou a linha são agrupados em paradas programadas (programadas no PCM-MAN-003), combinadas com a produção com antecedência.

| Prazo | Atividade | Responsável |
| --- | --- | --- |
| [60 dias antes] | Definir escopo, duração e janela com a produção | [PCM + produção] |
| [30 dias antes] | Fechar lista de serviços, peças, contratados e permissões | [PCM] |
| [7 dias antes] | Conferir peças em estoque, equipe, ferramentas e liberações | [PCM] |
| Durante | Acompanhar o cronograma da parada e registrar desvios | [Líder da parada] |
| [7 dias depois] | Reunião de fechamento: o que foi feito, o que ficou e lições | [PCM] |

# PLANO DE PREDITIVA

A condição dos ativos classe A é monitorada pelas técnicas abaixo. Ao passar do limite de alerta, abre-se OS de acordo com a prioridade.

| Técnica | O que mede | Periodicidade | Limite de alerta |
| --- | --- | --- | --- |
| Vibração | Desbalanceamento, folga, rolamentos | [Mensal] | [Conforme ISO 10816 / histórico] |
| Termografia | Pontos quentes em painéis e mancais | [Semestral] | [ΔT acima de 20 °C] |
| Análise de óleo | Desgaste, contaminação, vida do óleo | [Trimestral] | [Limites do laboratório] |
| Ultrassom | Vazamentos e lubrificação de mancais | [Mensal] | [Aumento de dB sobre o padrão] |

# PEÇAS SOBRESSALENTES

Peças dos ativos A com lead time maior que o tempo de parada aceitável ficam em estoque, com mínimo definido (PCM-MAN-010). O estoque mínimo é revisto [a cada 6 meses] com o consumo real.

# LUBRIFICAÇÃO E CALIBRAÇÃO

Lubrificação: pontos, lubrificante, quantidade e frequência ficam no plano do ativo (PCM-MAN-002). Só se usa o lubrificante especificado, identificado e armazenado limpo.

Calibração: instrumentos de medição que afetam segurança, qualidade ou o resultado do serviço têm identificação, validade e certificado. Instrumento vencido não é usado.

Ambos entram na programação como qualquer outra tarefa preventiva.

# MANUTENÇÃO AUTÔNOMA

Os operadores fazem limpeza, inspeção, lubrificação e reaperto conforme o check de cada máquina (PCM-MAN-014). Anomalias recebem etiqueta e viram OS quando o operador não consegue resolver.

# EQUIPE E BACKLOG

A equipe é dimensionada pelas horas do plano mais uma folga para corretivas:

| Passo | Cálculo |
| --- | --- |
| 1 Horas do plano | Soma das horas de preventiva e preditiva do mês (PCM-MAN-002, aba Cronograma). |
| 2 Horas de corretiva | Média dos últimos [6 meses] (PCM-MAN-011). |
| 3 Horas necessárias | (Passo 1 + passo 2) ÷ (1 − folga para férias, treinamento e deslocamento, ex.: 20%). |
| 4 Pessoas | Horas necessárias ÷ horas mensais de um técnico, por especialidade. |

Backlog saudável: [2 a 4 semanas] de trabalho. Abaixo disso, falta serviço planejado; acima, falta gente ou há serviço que deveria ser cancelado. O backlog é revisto toda semana na reunião de programação.

# INDICADORES

| Indicador | Cálculo | Meta |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidade | (Tempo programado − tempo parado) ÷ tempo programado | [≥ 95%] |
| MTBF | Tempo de operação ÷ nº de falhas | [subir] |
| MTTR | Tempo de reparo ÷ nº de falhas | [baixar] |
| % corretiva | Horas em corretiva ÷ horas totais de manutenção | [≤ 20%] |
| Aderência à preventiva | Preventivas feitas no prazo ÷ programadas | [≥ 90%] |
| Backlog | Horas de serviço pendente ÷ horas disponíveis por semana | [2 a 4 semanas] |
| Custo | Custo realizado ÷ orçado | [≤ 100%] |

Os indicadores são calculados no PCM-MAN-011 e analisados [mensalmente].

# ANÁLISE DE FALHAS E MELHORIA

Falhas são registradas na ficha de falha (PCM-MAN-008). O Pareto mensal indica as maiores perdas. Falha com parada em ativo A, ou repetida, abre ação corretiva com causa raiz (PCM-MAN-009).

# REVISÃO DA ESTRATÉGIA

Revisão geral [anual], com criticidade, planos e indicadores.

Revisão extra quando: falha grave, mudança de processo, novo ativo ou resultado fora da meta por [3 meses seguidos].

# REGISTROS E ANEXOS

| Registro ou anexo | Local de armazenamento | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Atas de análise crítica e relatórios de indicadores | [Pasta ou sistema] | [PCM] |
| Registros dos modelos PCM Direto citados neste manual | [Pasta ou sistema] | [PCM] |

# HISTÓRICO DE REVISÕES

| Revisão | Data | Descrição da alteração | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | A definir | Emissão inicial. | A definir |